[NOME DO ÓRGÃO AMBIENTAL]

[Decisão de Diretoria / Instrução Normativa / Resolução] Nº [XXX/20XX]

ANEXO [N]

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PADRONIZAÇÃO DE DADOS
DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO AMBIENTAL

SUMÁRIO

(Atualizar Sumário após abertura no processador de texto)

# 1. OBJETIVO E ESCOPO

1.1. O presente Anexo estabelece a especificação técnica do modelo de dados padronizado para apresentação, armazenamento, transmissão e auditoria de dados ambientais resultantes das etapas de monitoramento preventivo, gerenciamento de áreas contaminadas e licenciamento ambiental, conforme disposto no Art. [X] desta [DD/IN/Resolução].

1.2. O modelo de dados de referência adotado baseia-se na especificação ECOBYTESMODEL (IOST, C.S., [ano]), desenvolvida segundo os princípios de dados abertos, interoperabilidade, auditabilidade criptográfica e compatibilidade com sistemas de processamento automatizado, incluindo modelos de linguagem de grande escala (Large Language Models – LLMs), disponível em [URL do repositório oficial].

1.3. A adoção do modelo de referência não exclui a possibilidade de utilização de implementações alternativas, desde que comprovadamente compatíveis com a estrutura, taxonomia, requisitos de integridade e protocolos de verificação definidos neste Anexo, conforme procedimento de homologação descrito na Seção 9.

1.4. A presente especificação aplica-se a todas as áreas sujeitas a monitoramento preventivo da qualidade do solo e das águas subterrâneas, bem como às etapas de gerenciamento de áreas contaminadas previstas na legislação vigente, abrangendo, sem limitação: Avaliação Preliminar, Investigação Confirmatória, Investigação Detalhada, Avaliação de Risco, Plano de Intervenção e Monitoramento para Encerramento.

# 2. DEFINIÇÕES

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Blockchain | Estrutura de dados distribuída e imutável, organizada em blocos encadeados por funções hash criptográficas, que permite o registro cronológico e verificável de transações sem dependência de autoridade central. |
| Cadeia de Provência | Registro sequencial e verificável de todas as operações de criação, modificação e transmissão realizadas sobre um conjunto de dados, incluindo identificação do responsável técnico, data/hora e hash de integridade. |
| Chave Alfanumérica do Modelo | Identificador único gerado a partir dos metadados e conteúdo do modelo ambiental, utilizado para compartilhamento, importação e verificação de integridade via URL. |
| Environmental Digital Twin (EDT) | Representação digital tridimensional de um sítio ambiental, integrada com dados temporais de monitoramento, capaz de refletir o estado e a evolução das condições ambientais em tempo quase-real. |
| Famílias Tipológicas (PDPL-U) | Classificação hierárquica padronizada dos elementos espaciais que compõem um modelo ambiental, conforme taxonomia definida na Seção 4 deste Anexo. |
| Hash Criptográfico | Valor fixo resultante da aplicação de função hash (SHA-256 ou superior) sobre um conjunto de dados, utilizado para verificação de integridade e detecção de adulteração. |
| LLM (Large Language Model) | Modelo computacional de processamento de linguagem natural, baseado em redes neurais de grande escala, capaz de interpretar, gerar e validar dados estruturados a partir de instruções em linguagem natural ou esquemas formais. |
| Modelo de Dados Padronizado | Estrutura formal de organização de dados ambientais, composta por esquemas (schemas), dicionários de dados, taxonomias e regras de validação, conforme especificado neste Anexo. |
| Notarização em Blockchain | Procedimento de registro do hash criptográfico de um conjunto de dados em rede blockchain pública, gerando prova temporal e imutável da existência e integridade do dado na data do registro. |
| Observação Temporal | Registro de parâmetro ambiental (concentração, nível, vazão, entre outros) vinculado a um ponto espacial específico e a uma data/hora de amostragem, constituindo a unidade fundamental de série temporal no modelo. |
| Schema | Especificação formal da estrutura, tipos de dados, restrições e relacionamentos de um conjunto de dados, expresso em formato legível por máquina (JSON Schema, XML Schema ou equivalente). |
| Verificação Automatizada por LLM | Procedimento de validação de dados ambientais mediante processamento por modelo de linguagem, incluindo verificação de consistência, completude, conformidade taxonômica e plausibilidade técnica. |

# 3. FUNDAMENTO LEGAL E NORMATIVO

3.1. A presente especificação fundamenta-se nos seguintes dispositivos legais e normativos:

a) Lei Federal nº 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente;

b) Lei Estadual nº 13.577/2009 – Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas;

c) Decreto Estadual nº 59.263/2013 – Regulamento da Lei Estadual nº 13.577/2009;

d) Resolução CONAMA nº 420/2009 – Critérios e valores orientadores de qualidade do solo;

e) Decisão de Diretoria CETESB nº 038/2017/C – Procedimento para Proteção da Qualidade do Solo e Águas Subterrâneas;

f) Decisão de Diretoria CETESB nº 256/2016/E – Valores Orientadores para Solo e Águas Subterrâneas;

g) Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD) – no que couber, quanto ao tratamento de dados vinculados a pessoas naturais;

h) ISO 19156:2011 – Observations and Measurements;

i) ISO 19136:2007 – Geography Markup Language (GML);

j) Diretiva INSPIRE 2007/2/EC – no que aplicável como referência internacional de interoperabilidade de dados espaciais ambientais.

3.2. A referência a normas internacionais neste Anexo tem caráter orientativo, prevalecendo, em caso de conflito, a legislação nacional e estadual vigente.

# 4. TAXONOMIA E FAMÍLIAS TIPOLÓGICAS (PDPL-U)

4.1. Todo elemento espacial representado no modelo de dados deverá ser classificado em uma das famílias tipológicas padronizadas abaixo, denominadas famílias PDPL-U (Plume, Disposal, Point, Layer, Utility):

| Família | Descrição | Exemplos de Elementos |
| --- | --- | --- |
| Contamination Plume | Geometria volumétrica representativa da distribuição espacial de contaminantes em solo e/ou águas subterrâneas | Pluma de fase dissolvida, NAPL, fase vapor |
| Monitoring Well | Ponto de monitoramento georreferenciado com atributos construtivos e operacionais | Poço de monitoramento, piezômetro, poço multiparâmetro |
| GRI (Ground Remediation Infrastructure) | Infraestrutura ativa de remediação | Sistema pump-and-treat, barreira reativa, SVE, bioventing |
| Bore / Sondagem | Perfuração exploratória com descrição estratigráfica | Sondagem SPT, sondagem rotativa, direct push |
| Building / Edificação | Estrutura construída sobre ou adjacente à área investigada | Galpão, residência, tanque aéreo |
| Storage Tank | Sistema de armazenamento subterrâneo ou aéreo de substâncias de interesse | SASC, tanque aéreo, reservatório |
| Waste / Resíduo | Depósito ou disposição de resíduos sólidos ou líquidos | Aterro, lagoa, bota-fora, vala |
| Boundary / Limite | Delimitador espacial da área de estudo ou de restrição | Perímetro da área, zona de restrição, área de influência |
| Geological Layer | Camada geológica representada por superfície ou volume tridimensional | Aterro, argila, areia, rocha sã, nível d'água |

Tabela 1 – Famílias Tipológicas PDPL-U do Modelo de Dados Padronizado.

4.2. O órgão ambiental poderá, mediante Instrução Técnica complementar, estender a lista de famílias tipológicas para acomodar novos tipos de elementos não previstos na Tabela 1, desde que mantida a compatibilidade com o modelo de dados de referência.

4.3. Cada elemento deverá possuir, no mínimo, os seguintes atributos obrigatórios: identificador único, família tipológica, coordenadas georreferenciadas (tridimensionais, em SIRGAS 2000, código EPSG 4674), representação cromática padronizada e data de cadastro.

# 5. MODELO DE DADOS ESPACIAL E TEMPORAL

## 5.1. Estrutura Espacial Tridimensional

5.1.1. O modelo de dados deverá suportar a representação tridimensional do sítio ambiental, integrando, no mínimo, três camadas fundamentais de informação:

I – 
      Estratigrafia Geológica: representação das camadas do subsolo por meio de superfícies ou volumes interpolados a partir de dados de sondagem, incluindo coluna estratigráfica associada;

II – 
      Passivos Ambientais: identificação e delimitação volumétrica de plumas de contaminação (fase dissolvida, livre, retida e vapor), com parâmetros de transparência para análise de profundidade e sobreposição;

III – 
      Infraestrutura de Monitoramento e Remediação: posição tridimensional de poços de monitoramento, sondagens, sistemas de remediação e demais elementos instrumentais, com marcadores georreferenciados.

## 5.2. Observações Temporais

5.2.1. O modelo deverá permitir a vinculação de observações temporais a pontos espaciais específicos, transformando o modelo estático em um gêmeo digital ambiental (Environmental Digital Twin). Cada observação deverá conter, no mínimo:

a) Identificador do elemento espacial ao qual se vincula;

b) Parâmetro monitorado (substância química de interesse, nível d’água, vazão, entre outros);

c) Valor numérico e unidade de medida, em notação padronizada;

d) Data e hora da coleta (formato ISO 8601, fuso horário explícito);

e) Método analítico e laboratório responsável;

f) Limite de detecção e limite de quantificação do método;

g) Flag de qualidade (conforme programa de controle de qualidade QA/QC).

## 5.3. Formato de Intercâmbio

5.3.1. Os dados deverão ser transmitidos em formato JSON (JavaScript Object Notation) conforme schema publicado pelo órgão ambiental, ou em formato equivalente legível por máquina (GeoJSON, XML/GML), desde que em conformidade com o modelo de dados padronizado.

5.3.2. O schema de referência deverá ser publicado e versionado pelo órgão ambiental em repositório público, acessível via URL estável, permitindo validação automatizada dos dados submetidos.

# 6. INTEGRIDADE, RASTREABILIDADE E NOTARIZAÇÃO EM BLOCKCHAIN

## 6.1. Hash Criptográfico de Integridade

6.1.1. Todo conjunto de dados submetido ao órgão ambiental deverá ser acompanhado de hash criptográfico (SHA-256, conforme FIPS 180-4, ou algoritmo de segurança equivalente ou superior), calculado sobre o conteúdo integral do arquivo de dados, incluindo metadados.

6.1.2. O hash de integridade deverá ser informado no ato da submissão e registrado pelo órgão ambiental para fins de verificação posterior. Qualquer alteração no conteúdo do arquivo após a submissão resultará em divergência do hash, caracterizando quebra de integridade.

6.1.3. O modelo de dados deverá suportar hash individual por elemento e por observação, além do hash global do modelo, permitindo identificação granular de alterações.

## 6.2. Cadeia de Proveniência

6.2.1. O modelo de dados deverá manter registro sequencial de proveniência (provenance chain) contendo, para cada operação de criação, modificação ou exclusão de dados:

a) Identificação do Responsável Técnico (nome, registro profissional, ART/RRT);

b) Data e hora da operação (formato ISO 8601, fuso horário explícito);

c) Tipo de operação (criação, atualização, exclusão, importação, exportação);

d) Hash do estado anterior e hash do estado posterior à operação;

e) Descrição resumida da justificativa técnica da alteração.

## 6.3. Notarização em Blockchain

6.3.1. Como camada opcional de auditabilidade, o modelo de dados poderá ser submetido a notarização em rede blockchain pública, mediante registro do hash criptográfico global do modelo em transação de rede distribuída.

6.3.2. A notarização em blockchain tem caráter complementar e não substitui os mecanismos obrigatórios de integridade (Seção 6.1) e proveniência (Seção 6.2). Sua utilização é recomendada para os seguintes casos:

I – Áreas contaminadas críticas, conforme classificação do órgão ambiental;

II – Processos judiciais ou administrativos em que a prova da integridade temporal dos dados seja relevante;

III – Monitoramento para encerramento, em que a demonstração do progresso ambiental ao longo do tempo é determinante;

IV – Situações em que o Responsável Legal ou o Responsável Técnico opte voluntariamente pela camada adicional de auditabilidade.

6.3.3. Quando adotada, a notarização deverá observar os seguintes requisitos:

a) Utilização de rede blockchain pública, permissionless, com histórico de operação contínua superior a 5 (cinco) anos, aplicando-se o princípio de robustez temporal (Efeito Lindy);

b) Registro do hash SHA-256 do modelo completo, acompanhado de metadados mínimos: identificador do sítio, data da campanha, versão do modelo e identificador do Responsável Técnico;

c) Preservação do identificador de transação (transaction ID) como parte integrante dos metadados do modelo, permitindo verificação independente por terceiros;

d) Documentação do procedimento de notarização no relatório técnico correspondente.

Nota: A notarização em blockchain atesta a existência e integridade do dado em determinada data, não a veracidade do conteúdo. A responsabilidade técnica pelo conteúdo dos dados permanece exclusivamente do Responsável Técnico e do Responsável Legal, conforme legislação vigente.

## 6.4. Chave Alfanumérica de Compartilhamento

6.4.1. O modelo de dados deverá gerar chave alfanumérica única, derivada dos metadados e do hash de integridade, que permita:

a) Compartilhamento do modelo entre partes interessadas (Responsável Legal, Responsável Técnico, órgão ambiental, Ministério Público) mediante URL estável;

b) Importação do modelo em sistemas compatíveis sem dependência de formato proprietário;

c) Verificação automatizada de integridade no ato da importação.

# 7. COMPATIBILIDADE COM PROCESSAMENTO AUTOMATIZADO E VERIFICAÇÃO POR LLMs

## 7.1. Princípios de Design LLM-Nativo

7.1.1. O modelo de dados deverá ser projetado para ser nativamente interpretável por sistemas de inteligência artificial, incluindo modelos de linguagem de grande escala (LLMs), observando os seguintes princípios:

I – 
      Autodescrição: todo campo do modelo deverá possuir descrição em linguagem natural embutida no schema, incluindo unidades de medida, faixas de valores esperados e restrições de domínio;

II – 
      Tipagem explícita: todos os tipos de dados (numérico, textual, data, coordenada, enumerado) deverão ser formalmente declarados no schema, sem ambiguidade;

III – 
      Vocabulário controlado: parâmetros ambientais, unidades de medida, métodos analíticos e classificações deverão utilizar listas de valores padronizadas (code lists), publicadas e versionadas;

IV – 
      Relações explícitas: as relações entre elementos espaciais e observações temporais deverão ser expressas por referências formais (chaves estrangeiras, URIs), nunca por convenções implícitas;

V – 
      Documentação inline: a documentação do modelo deverá ser embutida nos próprios arquivos de schema, acessível a agentes automatizados sem necessidade de consulta a documentos externos.

## 7.2. Verificação Automatizada por LLM

7.2.1. O órgão ambiental poderá, a seu critério, utilizar sistemas de verificação automatizada baseados em LLMs para validação preliminar dos dados submetidos. A verificação automatizada poderá abranger:

a) Validação estrutural: conformidade do arquivo com o schema vigente, incluindo campos obrigatórios, tipos de dados e restrições de domínio;

b) Consistência taxonômica: aderência dos elementos às famílias tipológicas e vocabulários controlados;

c) Plausibilidade técnica: identificação de valores anômalos (outliers) por comparação com faixas esperadas para os parâmetros ambientais e as características do sítio;

d) Completude: verificação de que todos os poços de monitoramento declarados possuem observações para a campanha em questão;

e) Consistência temporal: verificação de coerência entre campanhas sequenciais, incluindo detecção de inversões improváveis de tendência e descontinuidades não justificadas;

f) Conformidade regulatória: comparação automatizada dos resultados analíticos com Valores Orientadores de Prevenção e Intervenção vigentes.

7.2.2. A verificação automatizada por LLM tem caráter auxiliar e não substitui a análise técnica do órgão ambiental. As inconsistências identificadas pelo sistema automatizado deverão ser comunicadas ao Responsável Técnico para esclarecimento, previamente a qualquer decisão administrativa.

7.2.3. O órgão ambiental deverá publicar, quando da adoção de verificação automatizada, os critérios e parâmetros utilizados pelo sistema, garantindo transparência e possibilidade de contestação técnica pelo regulado.

## 7.3. Interface Programática de Acesso (API)

7.3.1. Recomenda-se que o órgão ambiental disponibilize interface programática de acesso (Application Programming Interface – API) para submissão, consulta e validação de dados ambientais, observando:

I – Protocolo HTTPS com autenticação via certificado digital (ICP-Brasil) ou mecanismo equivalente;

II – Endpoint de validação prévia (dry-run) que permita ao Responsável Técnico verificar a conformidade dos dados antes da submissão formal;

III – Respostas em formato JSON estruturado, incluindo detalhamento de erros e advertências por campo;

IV – Documentação da API em formato OpenAPI 3.0 ou superior, acessível publicamente.

# 8. METADADOS OBRIGATÓRIOS

8.1. Todo modelo de dados submetido ao órgão ambiental deverá conter os seguintes metadados obrigatórios:

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| site_id | String (UUID v4) | Identificador único do sítio ambiental |
| site_name | String | Nome oficial da área conforme cadastro no órgão ambiental |
| model_version | String (SemVer) | Versão do modelo de dados utilizado |
| schema_version | String (SemVer) | Versão do schema de referência |
| created_at | DateTime (ISO 8601) | Data/hora de criação do modelo |
| updated_at | DateTime (ISO 8601) | Data/hora da última modificação |
| campaign_date | Date (ISO 8601) | Data da campanha de monitoramento |
| responsible_legal | Object | Identificação do Responsável Legal (CNPJ, razão social) |
| responsible_technical | Object | Identificação do Responsável Técnico (nome, CREA/CRQ, ART) |
| coordinate_system | String (EPSG) | Sistema de referência (obrigatório SIRGAS 2000) |
| hash_sha256 | String (hex, 64 chars) | Hash de integridade do modelo completo |
| blockchain_tx_id | String (opcional) | ID de transação de notarização em blockchain |
| alphanumeric_key | String | Chave alfanumérica para compartilhamento via URL |
| provenance_log | Array<Object> | Registro sequencial de operações (cadeia de proveniência) |

Tabela 2 – Metadados obrigatórios do modelo de dados.

# 9. HOMOLOGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÕES ALTERNATIVAS

9.1. Implementações alternativas ao modelo de referência poderão ser utilizadas, desde que submetidas a procedimento de homologação junto ao órgão ambiental, que compreenderá:

I – Demonstração de conformidade estrutural com o schema de referência vigente, mediante submissão de conjunto de dados de teste e relatório de validação;

II – Compatibilidade com as famílias tipológicas PDPL-U e vocabulários controlados;

III – Suporte aos mecanismos obrigatórios de integridade (hash SHA-256) e cadeia de proveniência;

IV – Capacidade de exportação no formato de intercâmbio padronizado (Seção 5.3);

V – Compatibilidade com processamento automatizado (Seção 7.1).

9.2. A homologação terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser renovada mediante demonstração de conformidade com as atualizações do schema de referência publicadas no período.

9.3. A utilização de implementação não homologada para submissão de dados ao órgão ambiental resultará na devolução do relatório para adequação, sem prejuízo dos prazos estabelecidos na legislação vigente.

# 10. TRANSIÇÃO E PRAZOS

10.1. O órgão ambiental publicará, no prazo de [180] dias da publicação desta [DD/IN], Instrução Técnica contendo:

a) Schema de referência completo, em formato JSON Schema (draft 2020-12 ou superior);

b) Dicionário de dados com descrição detalhada de todos os campos, tipos, restrições e exemplos;

c) Vocabulários controlados (code lists) para parâmetros ambientais, métodos analíticos, unidades de medida e classificações;

d) Exemplos de implementação com conjuntos de dados de teste;

e) Ferramenta de validação online para verificação de conformidade.

10.2. O período de transição para adoção obrigatória do modelo de dados padronizado será de [12] meses a partir da publicação da Instrução Técnica referida no item 10.1.

10.3. Durante o período de transição, serão aceitos dados em formato PDF acompanhados de planilha eletrônica, conforme prática vigente. Após o período de transição, a submissão em formato não padronizado resultará na devolução do relatório para adequação.

10.4. O órgão ambiental poderá promover, em cooperação com entidades de classe (AESAS, ABG, ABAS, entre outras), programas de capacitação para Responsáveis Técnicos sobre a utilização do modelo de dados padronizado.

# 11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. O schema de referência será mantido e atualizado pelo órgão ambiental em repositório público com controle de versão, garantindo rastreabilidade das alterações e compatibilidade retroativa.

11.2. Atualizações do schema que impliquem alterações na estrutura obrigatória (breaking changes) deverão ser precedidas de consulta pública com prazo mínimo de [60] dias e período de convivência de versões de [6] meses.

11.3. O modelo de dados de referência (ECOBYTESMODEL) é distribuído sob licença de código aberto para uso público e acadêmico. A utilização comercial deverá observar os termos de licenciamento dual publicados no repositório oficial do projeto.

11.4. Casos omissos serão dirimidos pelo órgão ambiental, mediante consulta ao corpo técnico responsável pela gestão do modelo de dados.

11.5. O presente Anexo entra em vigor na data de publicação desta [Decisão de Diretoria / Instrução Normativa / Resolução].

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

_______________________________________________

[Nome do Diretor / Presidente]

[Cargo]