Especificação Técnica — Modelo de Dados Ambientais e Camada de Inspeção

1. Objetivo e escopo

1.1. Este Anexo estabelece a especificação técnica de um modelo de dados para representação, armazenamento, intercâmbio e auditoria de informação ambiental, e define a camada de inspeção que torna esse modelo verificável por terceiros.

1.2. A especificação é neutra quanto a fornecedor: define estrutura, invariantes e comportamentos observáveis que qualquer implementação pode cumprir e que qualquer auditor pode verificar.

1.3. O escopo abrange o ciclo completo de informação de um empreendimento ou território sob acompanhamento ambiental e ocupacional, a saber:

a) meios físicos e bióticos — solo, subsolo e estratigrafia, água subterrânea, água superficial, ar e habitats;

b) fontes e vetores — fontes de emissão, correntes de resíduo, pontos de efluente, tanques, edificações e demais ativos construídos com potencial de interferência;

c) investigação e monitoramento — poços, sondagens, amostras, sensores em série temporal, campanhas e marcos de referência;

d) contaminação e transporte — plumas, interpolação geoestatística e representação volumétrica do meio;

e) exposição ocupacional e eventos — indivíduos expostos, incidentes e ocorrências de saúde e segurança do trabalho;

f) avaliação, decisão e intervenção — avaliação de risco, cenários comparados, planos de ação e as medidas efetivamente executadas;

g) suporte à conformidade — custos e centros de custo associados a cada etapa, estrutura analítica do trabalho, contratos, validação profissional do responsável técnico e indicadores de desempenho.

1.3.1. Nem toda autoridade exigirá todas as classes acima. As que não se aplicarem ao caso permanecem ausentes do conjunto de dados — ausência declarada, nunca preenchida com valor neutro.

1.4. A adoção não substitui a legislação aplicável em cada território: define o formato pelo qual a informação exigida por essa legislação é apresentada, transmitida e conferida.

2. Fundamento normativo multinacional

O denominador comum dos regimes abaixo não é o valor orientador — que varia por território e por uso do solo — mas a exigência de que o dado seja localizável, datado, metrologicamente qualificado, atribuível a um responsável e reproduzível por terceiro. Esta especificação organiza esse denominador comum.

| Jurisdição | Instrumento | Exigência de dado que impõe |
| --- | --- | --- |
| União Europeia | Diretiva 2007/2/CE (INSPIRE) | Metadados, interoperabilidade e serviços de rede para dados espaciais |
| União Europeia | Diretiva 2000/60/CE (Água) | Séries temporais de estado quantitativo e químico com rastreabilidade |
| União Europeia | Diretiva 2010/75/UE (Emissões Industriais) | Relatório de situação de base do solo e da água subterrânea, comparável no tempo |
| União Europeia | Diretiva 2004/35/CE (Responsabilidade Ambiental) | Caracterização do dano e do estado inicial em bases verificáveis |
| Estados Unidos | CERCLA, 42 U.S.C. §9601 e segs. | Caracterização fonte-via-receptor com cadeia de custódia documentada |
| Estados Unidos | RCRA, 42 U.S.C. §6901 e segs. | Monitoramento de água subterrânea com séries estatisticamente tratáveis |
| Estados Unidos | ASTM E1527 e E1903 | Avaliação em fases, com registro de decisão em cada fase |
| Estados Unidos | EPA Staged Electronic Data Deliverable (SEDD) | Entrega eletrônica estruturada de resultados analíticos e metadados de laboratório |
| Canadá | CCME Canada-Wide Standards; CSA Z768/Z769 | Avaliação em fases e comparação com valores de referência por uso do solo |
| Reino Unido | Environmental Protection Act 1990, Parte 2A; LCRM | Modelo conceitual de sítio explícito, com ligação demonstrada fonte-via-receptor |
| Austrália e Nova Zelândia | NEPM (ASC), 1999 alt. 2013 | Plano de amostragem com base estatística e critérios de investigação declarados |
| Brasil | Lei 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) | Cadastro e avaliação de atividades poluidoras, com informação passível de fiscalização |
| Brasil | Resolução CONAMA 420/2009 | Valores de prevenção e de investigação para solo e água subterrânea, por classe de uso |
| Brasil | Resolução CONAMA 396/2008 | Enquadramento e diretrizes para água subterrânea, por uso preponderante |
| Brasil | Resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011 | Classes de corpos d’água e condições de lançamento de efluentes |
| Brasil | Resolução CONAMA 491/2018 | Padrões de qualidade do ar e séries de monitoramento |
| Brasil | Lei 12.305/2010 (Resíduos Sólidos) | Rastreabilidade da geração à destinação final de cada corrente de resíduo |
| Brasil | ABNT NBR 15515 e NBR 16434 | Avaliação preliminar, investigação confirmatória e detalhada, com registro por etapa |
| Brasil | NR-09 e NR-15; eSocial S-2240 | Caracterização da exposição ocupacional a agentes nocivos, por trabalhador e período |
| Brasil | Lei 13.709/2018 (LGPD) | Base legal declarada e minimização quando houver dado de pessoa identificável |
| América Latina | Demais instrumentos nacionais de gerenciamento de áreas contaminadas | Valores orientadores por matriz e uso, com georreferenciamento das amostras |
| Internacional | ISO 19115, 19107, 19156 | Metadados geográficos, esquema espacial, modelo de observações e medições |
| Internacional | ISO 28258; ISO 18400 | Intercâmbio digital de dados de solo e procedimentos de amostragem |
| Internacional | OGC O&M; OGC SensorThings API | Representação canônica de observação e acesso a séries de sensores |
| Internacional | W3C PROV-O, SOSA/SSN, DCAT | Proveniência, sensoriamento e catalogação de conjuntos de dados |
| Internacional | Princípios FAIR | Achabilidade, acessibilidade, interoperabilidade e reutilização |
| Proteção de dados | Regimes aplicáveis de dados pessoais | Minimização, base legal declarada, separação entre dado ambiental e dado de pessoa |

Valores orientadores, limites de intervenção e classes de uso permanecem definidos pela autoridade competente. O modelo os trata como parâmetros externos, versionados e citáveis, nunca como constantes embutidas na implementação.

3. Forma do conjunto de dados

O conjunto é uma árvore com 42 seções de primeiro nível. As que interessam à auditoria do dado ambiental são as listadas abaixo; as demais registram estado de aplicação (visualização, ferramentas do usuário, presets) e não participam de cálculo.

schemaVersion, timestamp, modelId, modelLinks

project, coordinate

families, elements, edges

campaigns, scenes

labels, taxonomyBindings

interpolation, voxel, classifier, nn

report, storyboard, constellation

contracts, wbs, projectRegistry, costCenters, financial, actionPlan

access, groups, professionalValidation

validationProfiles, userConstants

libraries, userTools, ecoTools, calculator, sao, macState

corporateIO, filterPresets, ticker, view

3.1. Identificação e georreferenciamento

{

"schemaVersion": 2,

"timestamp": "2026-08-07T17:12:44.301Z",

"modelId": "cb4db4f9590e1c2b",

"project": {

"name": "…",

"description": "…",

"author": "…",

"responsibleTechnical": "…",

"responsibleLegal": "…",

"areas": [ … ],

"areasTree": { … }

},

"coordinate": {

"system": "UTM",

"zone": 21,

"hemisphere": "S",

"origin": { "easting": 0, "northing": 0, "elevation": 0 }

}

}

A separação entre responsibleTechnical e responsibleLegal é normativa: as jurisdições da Seção 2 exigem responsável técnico com habilitação profissional, que nem sempre coincide com o responsável legal pelo empreendimento.

4. Famílias tipológicas

Cada elemento pertence a uma família, que determina os atributos exigidos, as unidades admissíveis e as regras de validação. As 25 famílias em uso, com a contagem observada no conjunto de referência:

| Domínio | Famílias |
| --- | --- |
| Sítio e recorte territorial | site_project, site_area, site_zone, boundary, area |
| Meio físico | stratum, lake, river, spring, habitat |
| Construído | blueprint, building, tank |
| Investigação e monitoramento | well, sample, sensor, marker |
| Contaminação e emissão | plume, emission_source, waste_stream, effluent_point |
| Ocupacional e eventos | individual, incident |
| Outros | intangible, generic |

A família é declarada no campo family e é imutável: alterá-la equivale a excluir o elemento e criar outro.

5. Estrutura do elemento

Exemplo real, capturado do sistema — poço de monitoramento com 234 observações:

{

"family":      "well",

"id":          "PM-01",

"name":        "PM-01",

"visible":     true,

"iconClass":   "",

"color":       "",

"description": "",

"label":       "PM-01",

"labels":      {},

"autoLabel":   false,

"data": {

"coordinates":   { "easting": -31.7828547, "northing": 9.0347050, "elevation": 10.0306401 },

"construction":  { "totalDepth": 24.0849069, "diameter": 4 },

"tier":          "downstream",

"linkedPlumeId": "plume-8",

"observations":  [ … 234 … ],

"profile":       { … },

"costs":         { … }

},

"hierarchy": { … },

"stamps":    { … },

"messages":  [ … ]

}

5.1. Campos e mutabilidade

| Campo | Tipo | Mutabilidade | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| id | texto | invariante de identidade | Identificador do elemento. Na prática corrente é o próprio designativo de campo (PM-01), o que favorece a leitura por quem opera e a correspondência com o caderno de campo. A consequência a assumir: renomear um ponto em campo exige operação de sucessão declarada, não edição. |
| family | texto | invariante de identidade | Determina atributos, unidades e regras. |
| name | texto | obrigatório, editável | Não pode ser vazio. |
| visible | lógico | obrigatório, editável | Participação nas representações e nos derivados. |
| data | objeto | obrigatório, editável em profundidade | Atributos específicos da família. |
| label, labels, autoLabel | texto/objeto/lógico | editável | Rotulagem em cena; não é dado ambiental. |
| iconClass, color | texto | editável | Apresentação; não é dado ambiental. |
| description | texto | editável | Anotação livre. |
| hierarchy | objeto | derivado | Posição do elemento na árvore de áreas. |
| stamps | objeto | somente leitura | Carimbos de origem e conformidade. |
| messages | coleção | somente leitura | Diagnósticos emitidos por validadores. |

6. Estrutura da observação

O núcleo do dado ambiental. Exemplo real, integral:

{

"id":                  "obs-1739024438142-k5fxi90uz",

"showPlanning":        true,

"plannedDate":         "2021-08-10",

"plannedParameterId":  "pH",

"plannedUnitId":       "pH",

"plannedX":            -31.7828547,

"plannedY":            -12.0424535,

"plannedZ":            9.0347050,

"expectedValue":       null,

"date":                "2021-08-10",

"campaignId":          "campaign-1",

"parameterId":         "pH",

"cas":                 null,

"value":               6.79,

"unitId":              "pH",

"x":                   -31.7828547,

"y":                   -12.0424535,

"z":                   9.0347050,

"autoConvert":         false,

"qualFields":          [],

"additionalReadings":  [ … ],

"variables":           { … },

"credentialLevel":     "…",

"createdBy":           "…",

"cost":                { … }

}

6.1. Planejado e executado no mesmo registro

A observação carrega dois conjuntos pareados: o planejado (plannedDate, plannedParameterId, plannedUnitId, plannedX/Y/Z, expectedValue) e o executado (date, parameterId, unitId, x/y/z, value).

Isto é requisito, não conveniência. Os regimes da Seção 2 que exigem plano de amostragem com base estatística — NEPM, RCRA, LCRM — pedem que o desvio entre o previsto e o realizado seja demonstrável. Guardar apenas o executado apaga a pergunta "por que este ponto e não aquele", que é a pergunta da auditoria.

O campo showPlanning indica se o par está em uso; quando falso, o registro é apenas de execução.

6.2. Identidade química e unidade

parameterId nomeia a grandeza; cas traz o registro CAS quando aplicável, permitindo correspondência inequívoca entre laboratórios e jurisdições que adotam listas distintas. unitId declara a unidade; autoConvert indica se a implementação converteu o valor, e a conversão é operação registrada — nunca substituição silenciosa do valor original.

6.3. Qualificadores e leituras adicionais

qualFields recebe os qualificadores do resultado — abaixo do limite de detecção, abaixo do limite de quantificação, estimado, rejeitado. Resultado abaixo do limite é representado pelo qualificador e pelo valor do limite; nunca por zero, célula vazia ou metade do limite sem declaração da convenção.

additionalReadings acomoda leituras acessórias do mesmo evento — parâmetros de campo medidos junto à coleta.

6.4. Atribuição

createdBy identifica quem registrou e credentialLevel qualifica sob que credencial. campaignId liga a observação à campanha. cost associa o custo ao registro, tornando o esforço de investigação auditável junto do resultado.

7. Camada de inspeção

A camada de inspeção é o que distingue conjunto de dados publicado de conjunto de dados auditável. Sem ela o destinatário lê resultados; com ela verifica como foram obtidos, o que mudou depois da coleta, por quem e por quê.

7.1. Árvore e caminhos

A estrutura é apresentada como árvore navegável em profundidade arbitrária. Cada nó é endereçado por caminho — segmentos separados por ponto, índices de coleção como segmentos numéricos:

elements.0.data.coordinates.easting

elements.0.data.observations.12.value

elements.0.data.construction.totalDepth

O caminho é a identidade do nó para erro, proveniência e conformidade. Índices são posicionais e instáveis — a remoção de um elemento desloca os seguintes — de modo que registros que precisem sobreviver a isso referenciam o elemento pelo id.

7.2. Tipos de nó

objeto, coleção, texto, número, lógico e ausente.

A edição preserva o tipo: campo numérico permanece numérico, lógico permanece lógico. Entrada digitada é convertida ao tipo do nó antes da validação; conversão que falhar resulta em recusa com indicação do tipo esperado.

ausente é distinto de zero, de texto vazio e de falso. Em dado ambiental a distinção é substantiva: não medido, resultado igual a zero e resultado abaixo do limite de detecção são três situações diferentes.

7.3. Seções editáveis

Apenas elements é editável. As demais seções agregam informação produzida por subsistemas distintos e são somente leitura na camada de inspeção: escrita direta nelas criaria divergência entre o valor exibido e a fonte que o produziu.

A própria coleção elements é somente leitura quanto à estrutura — elementos nascem e são removidos por operação declarada, não por edição do nó da coleção. Editáveis são os campos internos de cada elemento, exceto id e family.

7.4. Validação prévia à escrita

| Verificação | Condição de recusa |
| --- | --- |
| Mutabilidade | Nó invariante de identidade ou em seção somente leitura |
| Tipo | Valor proposto não corresponde ao tipo declarado do nó |
| Domínio numérico | Valor não finito, ou fora da faixa admissível da grandeza |
| Formato | Notação de cor, data ou código de unidade inválidos |
| Obrigatoriedade | A operação deixaria vazio ou removeria campo obrigatório |
| Coerência | Contradição com nó relacionado (profundidade de amostragem maior que a total; data de análise anterior à de coleta; unidade incompatível com a grandeza) |

A resposta contém sempre o caminho do nó, a regra violada e o valor recebido.

São expressamente vedadas: recusa silenciosa, correção automática sem aviso e aceitação com degradação do dado. As três produzem registro que aparenta conformidade sem tê-la.

Quando a implementação não puder executar uma verificação, deve recusar a alteração ou registrá-la como não validada — jamais como validada.

7.5. Proveniência

Cada alteração aceita gera registro com: caminho do nó, id do elemento, valor anterior preservado, valor novo, responsável, instante com fuso, origem (interface gráfica, interface programática, importação em lote ou rotina automatizada), justificativa quando exigida, e encadeamento por resumo criptográfico ao registro anterior.

Importação em lote e correção automatizada geram registros da mesma natureza: a origem é campo do registro, não isenção de registrá-lo.

7.6. Acesso programático

Ler a árvore, consultar tipo e mutabilidade de um nó, propor alteração, obter o resultado da validação e listar a proveniência devem estar disponíveis por interface programática documentada, com o mesmo comportamento e as mesmas recusas da interface gráfica. Interface programática que aceite escrita recusada pela gráfica descumpre esta especificação.

8. Integridade e verificação independente

8.1. O conjunto possui resumo criptográfico sobre serialização determinística: a mesma informação produz sempre a mesma sequência de bytes.

8.2. A cadeia de proveniência é publicada junto ao conjunto. Verificar é recalcular o resumo e reencadear a cadeia — sem acesso ao ambiente de origem.

8.3. Deve haver procedimento documentado que permita a terceiro reproduzir os valores derivados a partir das entradas publicadas. Valor derivado não reproduzível é apresentado como declaração do responsável, não como resultado calculado.

8.4. Selagem temporal em infraestrutura distribuída é reforço probatório facultativo; não substitui proveniência nem reprodutibilidade, que são requisitos.

9. Metadados obrigatórios

Identificação do estudo e da área com polígono georreferenciado; responsável técnico com registro profissional; período de coleta e de referência; sistema de coordenadas e datum vertical; laboratórios com escopo de acreditação e métodos analíticos; conjunto de valores orientadores adotado com norma e versão; versão do esquema; declaração de tratamento de dados pessoais quando houver dado de pessoa identificável.

10. Conformidade e homologação

10.1. Conformidade se demonstra por comportamento observável, não por declaração do fornecedor.

10.2. O procedimento mínimo: importar conjunto de referência; percorrer a árvore e confirmar que nenhuma seção é inacessível; tentar alterar nó de cada classe de mutabilidade e confirmar o comportamento; submeter valores inválidos de tipo, faixa e coerência e confirmar a recusa com identificação da regra; recalcular resumo e cadeia a partir do arquivo exportado.

10.3. O conjunto de referência e os casos de teste são publicados pela autoridade competente, incluindo casos que devem ser rejeitados. Bateria composta apenas de casos válidos não demonstra conformidade: uma implementação que aceite tudo passa em todos eles.

10.4. A homologação vincula-se à versão da implementação e à versão do esquema; alterar qualquer uma exige nova submissão.

11. Transição e disposições finais

11.1. Conjuntos anteriores à vigência podem ser apresentados no formato original durante o período de transição definido pela autoridade.

11.2. A conversão de acervo histórico registra, como proveniência, que os valores foram importados e não coletados sob esta especificação. Dado convertido não adquire, pela conversão, garantias que a origem não possuía.

11.3. Alterações que quebrem compatibilidade exigem novo identificador de versão e período de coexistência declarado.

11.4. Havendo divergência entre esta especificação e a legislação aplicável em determinado território, prevalece a legislação, e a divergência é comunicada para correção da especificação.